
                                         [image: image1.png]


                                                                                                                 

                 ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

     «H E O H»

                         

   69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформаторы силовые сухие

 серии ТС(З)
         Трёхфазные сухие силовые понижающие трансформаторы предназначены для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц: устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях.

Выпускаются номинальной мощностью от 100 до 630 кВА по техническим требованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 30297-95, ГОСТ 11677-85.

Основные параметры

	Параметры
	Значение

	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
	до 10

	Номинальное напряжение вторичной обмотки
	 0,4

	Рабочая температура,Сº
	от –45 до +40

	Схема соединения обмоток
	Д/Ун-11, У/Ун-0(или под заказ)

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP00;  IP20 (с кожухом)

	Регулировка напряжения – переключение без возбуждения с помощью перемычек на 2х2,5% Uн








