                                              [image: image5.png]


                                                                

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО

     « H E O H »

                         

  69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                      Багатоканальний телефон:
   E-mail: neonzpp1@ukr.net

                                                        +38 067 815 8100
   www.neonzpp.com.ua
Трансформатор зварювальний ТВК-75


Ще один тип продукції, що випускається на потужностях ЗПП «НЕОН» УТОГ – однофазний зварювальний трансформатор ТВК-75І. Його основне призначення – живлення багатоточкових та одноточкових контактних електрозварювальних машин різного типу – МТМ, МТ, МТМС, АТМС, МТР та інші.

Трансформатор зварювальний ТВК-75 виконаний у кліматичному виконанні -УХЛ4(04). Номінальні значення кліматичних факторів відповідають ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543-70, за винятком температури охолоджувальної води, верхнє та нижнє значення якої відповідно встановлюється рівним + 25°С і 1°C. Для трансформаторів ТВК-75-04 винятком є верхнє значення навколишнього повітря, яке встановлюється рівним +40 °С. Навколишнє середовище невибухонебезпечне, що не містить пилу в концентраціях, що знижують параметри трансформаторів у неприпустимих межах.

Трансформатори серії ТВК-75 призначені для роботи в закритих приміщеннях за наступних умов: 
-висота над рівнем моря до 1000 м;

-температура навколишнього повітря від -1 до +40 0 ° C;

- відносна вологість навколишнього повітря 65% при температурі 20 °C;

-Температура води, що охолоджує, не вище +25 °C



Основні технічні характеристики трансформаторів ТВК-75


	Технічні характеристики
	Значення

	Номінальна первинна напруга, В
	365

	Номінальний зварювальний струм, кА
	25

	Тривалий вторинний струм, А
	9000

	Струм холостого ходу у % від тривалого первинного струму
	6

	Тиск води у системі охолодження, кГс/см2
	Від 1,5 до 3,0

	Витрата води не менше, л/хв
	3,5

	Втрати холостого ходу, Вт
	160

	Втрати короткого замикання, Вт
	3950

	Максимальна умовна потужність за ПВ=50%, кВ*А
	75

	Маса, кг
	107


Зварювальний трансформатор ТВК-75


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]





[image: image3.jpg]TabapuTHble, YCTaHOBOYHLIE pa3Hepbl  Hacca
Tpaucdopuaropos

49723
19813, 24021






Пристрій, габаритні, приєднувальні розміри трансформатора: 1- вводи обмотки ВН; 2-блок обмоток; 3-скоби для встановлення; 4-магнітопровід; 5-трубка для підведення охолоджувальної води; 6-затискачі вторинної обмотки.

[image: image4.jpg]Cxema anekTpuyeckas NpuHUMNHanbHas

TpaHcdopmaropos
Kn 11* —§
13—
Kn 12— Yo 1
( 774
Knts Rz
wi
K v
n 78 > 7 -
Kn 26 :_D 4
Kn24
K22 &—

Wi-nepbusras aduomsa (BH)
W2'u W2lBmopuunas odmomsa (HH)




