[image: image1.png]


ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«НЕОН»

69083, Украина, г. Запорожье, ул. Восточная, 10                                     тел./факс (061) 289-43-38

E-mail: neonzpp@mail.ru                                                           тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54
www.neonzpp.com.ua 
Ящик разрыва ЯРП, ЯПРП 

	[image: image2.png]


Ящики силовые с рубильником ЯРП и ЯПРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для нечастых ручных переключений между основным и резервным вводами в цепях с напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Номинальный режим работы - продолжительный.


	· Номинальный ток до 250А. 

· Номинальное напряжение переменного тока 220/380В, 

· Частота 50 Гц. 

· Степень защиты по ГОСТ 14254-96: при открытых дверях - IP00, при закрытых дверях - IP31.
· Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 УЗ.1 и УХЛ4. 

· Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям "ПУЭ", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя", утверждённых Минэнерго. 

· Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-85. 

	Тип ящика
	Ном. ток, 

А
	Габариты, мм

	
	
	L
	B
	H

	ЯРП-100
	100
	380
	245
	610

	ЯРП-250
	250
	380
	245
	610

	ЯРП-400
	400
	480
	245
	805

	ЯПРП-100
	100
	360
	260
	510

	ЯПРП-250
	250
	370
	260
	610


